臺東縣太麻里鄉清潔隊職業安全衛生工作守則

106年8月3日訂定 中華民國113年8月oo日東麻鄉清字第ooooooooo號函修正 第一章 總則 第 一 條 臺東縣太麻里鄉清潔隊(以下簡稱本隊)為防止職業災害，保障勞工安全及健康，特依職 業安全衛生法第三十四條第一項規定訂定本守則。 第 二 條 本守則適用於本隊全體員工。全體員工應確實遵守本守則，如有違反，應從嚴議處，其 隊長應經常輔導，查核屬員遵行情形。 第 三 條 本守則未列入事項，或其他法規有特別規定者，從其規定。 第二章 職業安全衛生管理與權責劃分 第 四 條 本隊設置職業安全衛生管理人員，負責督導辦理職業安全衛生管理計畫事項： 一、工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。 二、機械、設備或器具之管理。 三、危害性化學品之分類、標示、通識及管理。 四、有害作業環境之採樣策略規劃及監測。 五、危險性工作場所之製程或施工安全評估。 六、採購管理、承攬管理及變更管理。 七、安全衛生作業標準。 八、定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。 九、安全衛生教育訓練。 十、個人防護具之管理。 十一、健康檢查、管理及促進。 十二、安全衛生資訊之蒐集、分享及運用。 十三、緊急應變措施。 十四、職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理及統計分析。 十五、安全衛生管理紀錄及績效評估措施。 十六、其他安全衛生管理措施。 第 五 條 本隊主管管理、指揮、監督等有關人員，負責執行下列職業安全衛生事項： 一、職業災害防止事項。 二、職業安全衛生管理計畫等執行事項。 三、定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。 四、定期或不定期實施巡視。 五、提供改善工作方法。 六、擬定安全作業標準。 七、教導及督導所屬依安全作業標準方法實施。 八、關懷並增進所屬作業人員之身心健康狀況。 九、與其他部門或共同作業有關安全衛生措施之協調、聯繫。 十、參與災害事故之搶救、處理、協助事故原因調查、研礙並執行防範對策。 十一、事故發生時迅速向上呈報處理，並採取必要之急救與搶救。 十二、經常注意所屬人員之操作情形，並糾正其不安全動作。 十三、其他雇主交辦有關安全衛生管理事項。 第 六 條 作業人員之權責： 一、作業前確實檢點作業環境與設備，發生異常應立即調整或通知主管人員。 二、作業中應遵守安全衛生工作守則之規定，並隨時注意自身安全。 三、依規定穿著或配戴必要之安全衛生防護具。 四、接受必要之安全衛生教育訓練。 五、積極參加安全衛生活動，並提出建議。 六、接受定期健康檢查，必遵守檢查結果建議事項。 七、遵守安全衛生有關法令規章及本隊頒訂之各種安全衛生規定。 八、工作中不得有嘻戲或妨礙秩序之行為。 九、定期檢查、檢點所使用之機械、儀器、設備之安全衛生並記錄，發現有潛在安全衛 生問題立即向上呈報。 十、嚴禁用手觸摸機器轉動部份。 十一、嚴禁從各種機具、設備上移除防護設備、標籤或標示。 十二、機器未完全停止前，不得裝卸零件或材料。 十三、勿使用不安全的工具及機械等設備。 十四、熟悉意外傷害之急救方法與程序。 十五、有任何安全、衛生上之問題，隨時請教相關適用場所負責人或安全衛生主管。 第三章 設備之維護與檢查 第 七 條 清理廢棄物使用之各種車輛機具－密封壓縮垃圾車、傾卸卡車、水肥車、溝泥車、灑水 車、推土機、挖土機等各類機具，有關其操作、養護或維修，技術人員或主管人員應予 教導正確之操作方法，防止作業危害。 第 八 條 各類機械、器具或設備所裝設之護罩、護圈、套頭或制動預防等防護設施，不得任意拆 卸，如有損毀，應即修護。 第 九 條 危險性之機械或設備，須依法經檢查機構或經中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合 格始得使用，其定有合格使用期間者，屆期須辦理再檢查。 第 十 條 各類機械、設備，應依規定實施定期檢查、重點檢查及檢點。實施檢查或檢點須詳實紀 錄，紀錄應保存三年。 第 十一 條 車輛每日使用時應實施檢點，每月須就車輛各項安全性能實施定期保養檢查，以維護行 車及作業安全。 第四章 工作安全及衛生標準 第 十二 條 廢棄物清除作業應依左列規定辦理： 一、清掃街道時須將車輛停置於來車方向與人相距十五至二十公尺處，防止車輛衝撞。 二、為防止廢棄物中玻璃、鐵釘、廢棄針筒等尖銳物對手足之割刺危害，作業人員應佩 戴安全手套，穿安全鞋並禁止用腳踏踩。 三、維護良好個人衛生習慣，工作中不吸煙、不嚼食檳榔或飲食。 四、清掃街道或夜間作業人員，應穿反光衣，戴安全帽（反光帽）。 五、不具相容性之廢棄物，不得混合清除。 六、發現地面有滾滑之物易使人跌倒受傷之虞時，應予撿拾清除。 七、大型廢棄物清運裝載時，應防止其墜落砸傷。 第 十三 條 廢棄物清運作業安全應依左列規定辦理： 一、實施車輛作業檢點：依自動檢查計畫辦理，並填具作業檢點表。 二、穿戴個人防護具：隨車人員應確實使用隊部發放之防割刺手套、口罩與安全鞋（符 合CNS20345）；於道路或其他有遭車輛撞擊或物體飛落危害之虞之場所執行收運作業 時，應另穿戴顏色鮮明之反光背心與有反光帶之安全帽，駕駛如有下車協助時亦同。 三、下車時，應先等車輛完全停止，注意周遭人車，在安全無虞條件下兩段式開啟車門， 以面向座位背向車門，按階緩慢下車。 四、隨車人員不可站立於因車輛搖動致有墜落之虞之位置，如因作業需要而有短暫站立 於垃圾車車後踏板之需求時，應先確認踏板之墜落防止設施（措施）正常，並於站 上踏板後確實使用墜落防止設施（措施），在無墜落之虞情況下，以手勢或通訊按鍵 通知駕駛往前移動。 五、垃圾壓縮安全 (一)壓縮前，隨車人員應站立於垃圾 車側面且保持安全距離(1公尺以上)，並警戒民眾保持安全距離並暫停丟棄垃圾包。 - (二)壓縮時，不得徒手或以木棒等工具攪拌或推擠垃圾。 六、倒車安全 如須倒車，隨車人員應於車輛兩側後方（不可站在正後方）適當距離（約5至6公尺，駕駛可見之處），手持指揮棒或以手勢指揮駕駛，過程中應隨時注意鄰近人車及自身安全，避免民眾接近。 七、焚化廠傾卸作業與洗車安全 尾斗舉升後，應立刻使用安全桿（安全支架），以避免因尾斗突然關閉而被夾傷。 八、緊急應變 壓縮板異常或故障時，應先依廠商提供之手冊內容進行異常排除，確認無法恢復時， 應立即向隊部報告或請車廠派員協助；異常排除時不可使人員手腳置放於有受捲、 夾危害之處。 九、清運時須取必要之措施，防止廢棄物飛散、濺落、溢滿、惡臭擴散、爆炸等污染環 境或危害人體健康之情事發生。 十、以密封壓縮車作業時，作業人員應隨時注意，不得用手推擠垃圾或靠近有捲入危險 之位置。 十一、作業人員於作業時，如須上下車應使用上下車之腳踏板。 十二、吊運廢棄物子車容器前，應先確認手握之處是否滑溜脆斷，提舉之後應防範掉落 傷及隨車作業人員。 十三、廢棄物搬運作業中如須倒車，應由隨車人員指揮引導應依交通規則並注意安全。 十四、開關後車門時，人員應站立於側面安全位置，防止廢棄物滑落遭受碰撞或被掩埋 之危害。 十五、廢棄物清運裝載應依規定，不得超高、超長、超寬或超重。 十六、執行廢棄物子車或相關吊運作業時，使用起重機吊勾，應注意扣好吊勾防止滑落。 十七、吊掛子車時，應禁止作業人員進入子車懸空下方。 十八、作業車輛於吊掛子車或壓縮收集時，操作人員應遵守操作規定程序正確操作。 十九、拖吊廢棄車輛使用重機吊桿，作業人員應防範吊具、吊索鬆脫，斷裂或滑落。 二十、夜間作業應打開警示燈或工作燈。 第 十四 條 作業車輛行車安全應依左列規定辦理： 一、車輛起行或倒車時，應對隨車作業人員發出信號。 二、作業車輛須於車門關閉安全後始得開車，車輛完全停止後始得打開車門或下車。 三、作業車輛於運送廢棄物至處理廠（場）時，禁止人員攀附於車廂或車頂外。 四、車輛行駛中應與前車保持安全距離，並禁止不當超車。 五、行車時應依道路交通車流、實際載重及天候狀況，控制適當速度，不得超速或其他 違規情事。 六、車輛停止時應確實上手煞車，停於上下坡道時須注意防止車輛滑動。 七、車輛因故障檢修停於路肩時，須於適當距離設置車故障之警告標誌。 八、檢查車輛水冷器打開旋塞時，為避免噴出之蒸氣或熱水燙傷，需採必要之安全措施。 第 十五 條 廢棄物掩埋處理作業安全，應依左列規定辦理： 一、作業人員應穿著可防止滑溜或穿刺等危害之安全鞋及安全帽，身上穿著反光安全衣。 二、引導清運車輛進場作業之指揮人員，應以明確信號指揮車輛倒退傾卸（夜間須以指 揮棒指揮）避免車輛翻落坑內。 三、有硫化氫逸出之處所，作業人員進入須佩戴有效呼吸防護具，沼氣孔燃燒時人員不 宜靠近，以防止中毒或燒傷。 四、推埋垃圾時，為防垃圾滑落掩埋危害，下方禁止人員停留。 五、使用化學藥劑從事驅除病媒昆蟲或消毒作業時，作業人員須穿戴必要之防護具，並 於上風處實施。 六、處理強酸、強鹼等腐蝕性藥液時，應使作業人員穿戴必要之防護具。 七、掩埋場內禁止吸煙，丟棄煙蒂及燃燒雜物。 八、掩埋之垃圾如起火燃燒，應依消防應變措施迅予撲滅。 第 十六 條 焚化廠傾卸作業與洗車安全，應依左列規定辦理： 一、駕駛與隨車人員進入焚化廠前，均應事先簽署該廠危害因素告知單。 二、進廠時，應開啟大燈並關閉車內音響，兩側車窗至少留20公分窗隙，禁止使用行動 電話，以確保可聽到廠方廣播與相關人員之喊話。 三、車輛未停妥時，人員不得任意開啟車門或上下車輛。 四、車輛進入傾卸平台時，應依傾卸閘口上之指示燈或廠方平台管理人員之指示緩慢倒 車至傾卸閘口，必要時得由隨車人員下車協助指揮（應站立於傾卸口安全島區，嚴 禁站立在車輛後方，以免遭撞入貯坑）。 五、倒車至定點後，確實拉起手煞車，防止車輛滑行。將尾斗緩慢升起，傾倒垃圾，隨 車人員不可進入開啟之尾斗下方。 六、傾卸完畢，關閉尾斗，往前開約3公尺停妥，熄火並拉妥手煞車，下車查看有無垃 圾散落於傾卸口地面，若需清掃，應配戴安全帶，並將掛勾勾掛於傾卸口安全島上 之安全母索，以免滑落傾卸口。 七、作業完成後，緩慢駛離傾卸平台。 八、垃圾貯坑內嚴禁煙火，如因沼氣發生燃燒時，應採消防措施迅予撲滅。 九、執行垃圾車清洗作業時，尾斗舉升後，應立刻使用安全桿（安全支架），以避免因尾 斗突然關閉而被夾傷。 十、洗車時應注意地面坑洞與水管長度，避免因跌倒或遭水管絆倒。 第 十七 條 清溝作業安全應依左列規定辦理： 一、應依規定穿著反光衣，工作帽及防護手套。 二、清理側溝掀開溝蓋時，應注意溝蓋把手是否鏽蝕斷裂，以防掉落砸傷。 三、下溝工作應穿著雨鞋或連身雨鞋。 四、清理暗溝應注意通風，並先測定涵溝內氧氣含量及硫化氫濃度（氧氣及硫化氫之濃 度以法令規定為準）以防中毒，如有安全之虞即應停止作業。 第 十八 條 廢棄物資源回收、清運作業安全(含資源回收、巨大廢棄傢俱)，應依左列規定辦理： 一、實施車輛作業檢點：依自動檢查計畫辦理，並填具作業檢點表，檢點前駕駛應先確 實停車，並拉起手煞車，除非須由隨車人員協助確認喇叭、燈光之作動外，應禁止 其他人員進入車輛移動（作動）範圍。 二、穿戴個人防護具：隨車人員應確實使用隊部發放之防割刺手套、口罩與安全鞋（符 合CNS20345）；於道路或其他有遭車輛撞擊或物體飛落危害之虞之場所執行收運作業 時，應另穿戴顏色鮮明之反光背心與有反光帶之安全帽，駕駛如有下車協助時亦同。 三、上車前，應先注意周遭人車，在安全無虞條件下兩段式開啟車門，上車時應抓穩把 手等輔助設備，以面向座位背向車門姿勢，站穩腳踏板，按階緩慢上車，上車後應 立刻繫上安全帶。 四、打開車廂門板時，應將門板確實固定於兩側牆板；裝置升降尾門者，放開尾門固定 扣環後，站立於尾門側邊，在確認尾門打開及下降淨空後，才可按下控制鈕開啟並 降下尾門，以避免遭尾門撞擊、壓傷。 五、隨車人員不可站立於因車輛搖動致有墜落之虞之位置；如因作業需要而有短暫站立 於車廂內之需求，應先注意上車之踏板或尾門是否濕滑或油漬，並確認有墜落防止 設施（措施）可供使用後，注意周遭人車，在安全無虞下，以面向車廂方式，手握 緊把手或門板、按階緩慢上車（如果是升降尾門，請確實站穩於尾門上，方可由駕 駛協助升上尾門），進入車廂後應立刻使用墜落防止設施（措施），安全索或安全繩 應固定於車廂標示位置，確認自身無墜落之虞後，再以手勢或通訊按鍵通知駕駛往 前移動。 六、收運過程中，隨車人員如因整理或堆疊回收物等作業而有身體之最高部分須超過資 收車駕駛室或後車廂頂部高度需要時，應先通知駕駛於安全狀況下將車輛停妥於路 旁，待車輛停妥後才可進行動作；駕駛應等隨車人員確認無墜落之虞並通知後才可 再次移動車輛。 七、進入資源回收廠或轉運站，依注意其他車輛、鏟裝機或堆高機等機械，避免進入作 業區域以免遭撞。 八、打開車廂後門板扣環後，應將開啟之門板固定於兩側牆板；裝置升降尾門者，放開 尾門固定扣環後，站立於尾門側邊，在確認尾門打開及下降淨空後，先喊「要放尾 門了」後再按控制鈕，先開啟一小縫看確認有無物體掉落，才可進一步開啟，以避 免遭尾門撞擊、夾傷或遭車廂內掉落物件撞傷。 九、搬運前，確實配戴防割刺手套及穿安全鞋，物件如有尖銳處，可先以破布或厚紙板 包覆以免遭割刺傷，並觀察搬運動線是否有障礙物或不平整現象，以避免搬運時跌 倒。 十、徒手搬運時，重量不可超過40公斤，40公斤以上應以人力車輛或工具搬運。 十一、回收車停置作業時，應放置交通錐，防止車輛衝撞，以維作業安全。 十二、發現地面或回收車上有滾滑（濕滑）之物易使人跌倒受傷，應予撿拾清除。 十三、回收物搬運作業中如須倒車，由隨車人員指揮引導並依交通規則注意安全。 十四、回收物清運裝載應依規定分類，不得超高、超長、超寬或超重。 十五、夜間作業應打開警示燈或工作燈。 十六、回收物清運時須採取必要之措施，防止回收物飛散、濺落、溢滿等污染環境等之 情事發生。 第 十九 條 環境消毒作業安全應依下列規定辦理： 一、藥劑使用前，應先閱讀瓶上標籤，並依指示使用。 二、調配藥劑前，應先穿戴耐酸鹼手套，並檢討噴霧機噴頭、水管及濾網等零件，以免 滲漏。 三、調配藥劑應在室外上風或通風良好處進行，並以木棍攪拌。 四、噴藥前，不可喝酒及吸食麻醉藥品。 五、噴藥前，應確定人畜皆在安全範圍之外。 六、噴藥時，要穿著個人安全防護裝備安全帽、防護眼鏡、耳塞防毒面具、手套、長袖 衣褲、長統膠鞋。 七、噴藥時，應逆風背向而行，並避免污染河川、池塘。 八、噴藥完畢，立即沐浴更衣，並收妥藥劑空瓶以備回收。 九、退勤前，確實清洗，保養各項噴藥機具，器材及車輛裝備。 第 二十 條 指揮監督人員，發現工作人員有左列情事之一者，不得使其從事作業： 一、飲酒後意識不清者。 二、身體不適，情緒不佳有安全顧慮者。 三、其他經認定不適從事作業者。 第 二十一 條 危險物或有害物之使用、儲存須妥善處理，並依規定標示。 第 二十二 條 廢棄物中發現有危險爆烈物或有害物，作業人員應依標示妥為處置，不可任意拆卸擊 打傾卸或燃燒。 第五章 教育與訓練 第 二十三 條 管理指揮監督人員應受職業安全衛生管理人員安全衛生教育。 第 二十四 條 職業安全衛生管理人員、特殊作業人員及一般作業人員，應接受從事工作及預防災害 所必要之安全衛生教育訓練。 第 二十五 條 新僱勞工或在職勞工於變更工作前依實際需要排定時數，不得少於三小時，課程如下： - 作業安全衛生有關法規概要。 - 職業安全衛生概念及安全衛生工作守則。 - 作業前、中、後之自動檢查。 - 標準作業程序。 - 緊急事故應變處理。 - 消防及急救常識暨演練。 - 其他與勞工作業有關之安全衛生知識。 各級業務主管人員於新僱或在職於變更工作前，應參照下列 課程增列六小時： - 安全衛生管理與執行。 - 自動檢查。 - 改善工作方法。 - 安全作業標準。 第 二十六 條 職業安全衛生教育訓練之課程，依職業安全衛生教育訓練規則之規定實施。 第 二十七 條 因身體或精神障礙，經證明不適接受職業安全衛生教育訓練者得予免除，但如痊癒或 原因消滅後應予補訓。 第 二十八 條 勞工應遵守工作守則，接受健康檢查及依規定接受安全衛生教育訓練。 第六章 健康指導及管理措施 第 二十九 條 經指派之人員辦理勞工健康保護事項： 一、健康管理：如一般及特殊健康檢查分級管理、選工、配工、職業傷病統計分析與 健康風險評估等措施。 二、健康促進：如勞工健康、衛生教育與指導、癌症篩選、三高預防、工作壓力舒緩 及員工協助方案等身心健康促進措施。 三、協助相關部門辦理職業病預防：加強職業安全衛生業務主管走入工作場所，時常 到工作現場巡視，發現製造流程中所存在的潛在健康危害因子，提供現場職業衛 生保健諮詢等各項工作。 第 三十 條 新進勞工應確實施行體格檢查，在職勞工並應依規定接受本隊所排定之各項為維護勞 工健康，所實施之定期健康檢查。 第 三十一 條 醫護人員臨廠服務辦理下列事項： 一、勞工之健康教育、健康促進與衛生指導之策劃及實施。 二、工作相關傷病之防治、健康諮詢與急救及緊急處置。 三、協助雇主選配勞工從事適當之工作。 四、勞工體格、健康檢查紀錄之分析、評估、管理與保存及健康管理。 五、職業衛生之研究報告及傷害、疾病紀錄之保存。 六、協助雇主與職業安全衛生人員實施工作相關疾病預防及工作環境之改善。 第 三十二 條 醫護人員應配合職業安全衛生及相關部門人員訪視現場，辦理下列事項： 一、辨識與評估工作場所環境及作業之危害。 二、提出作業環境安全衛生設施改善規劃之建議。 三、調查勞工健康情形與作業之關連性，並對健康高風險勞工進行健康風險評估，採 取必要之預防及健康促進措施。 四、提供復工勞工之職能評估、職務再設計或調整之諮詢及建議。 第 三十三 條 於勞工經一般體格檢查、特殊體格檢查、一般健康檢查、特殊健康檢查或健康追蹤檢查 後，應採取下列措施： 一、參採醫師建議，告知勞工，並適當配置勞工於工作場所作業。 二、對檢查結果異常之勞工，應由醫護人員提供其健康指導；其經醫師健康評估結果， 不能適應原有工作者，應參採醫師之建議，變更其作業場所、更換工作或縮短工作 時間，並採取健康管理措施。 三、將檢查結果發給受檢勞工。 四、將受檢勞工之健康檢查紀錄彙整成健康檢查手冊。 第七章 急救與搶救 第 三十四 條 工作中如發現人員傷害或車輛故障肇事無法繼續作業時，現場工作人員應即時護送傷 者就醫及適當之處置。 第 三十五 條 車禍急救須注意左列事項： 一、急救時須確定已無再發生意外或爆炸之危險，始得進行。 二、保持車禍現場，並在現場前方來車車道約三十公尺處，放置反光三角警告標誌， 以防來車衝撞。 三、請人就近打電話１１９說明車禍之正確地點、受傷人數、受傷狀況及其它有關消 息，召請救護車到場救援。 四、車禍受傷骨折者，除非情況危急，否則不宜移動傷者。 五、傷者如因心跳或呼吸停止不省人事，或傷者之車輛著火，或有爆炸及起火之危險 等緊急危害時，需將傷者迅速移走。 六、必需搬動傷者時要有足夠幫手，盡量確保托住傷者每一部份，並能一下便將傷者 搬離車子而不要中途休息或換手為原則。 第 三十六 條 各項急救規定如左： 一、一般急救： (一)、人員抵達前，應立即對傷患作適當處置。 (二)、在場急救者，應協助傷患述說病情以協助醫護人員之治療與診斷。 (三)、如傷患面色潮紅，應將頭部抬高，若嘔吐時則將頭部側向一邊，以防窒息。 (四)、休克之處置，應使傷患者平躺，腳墊高二十至三十公分，可用毛毯衣物等保 持患者之體溫。 (五)、中暑時應迅速將患者移至陰涼通風處，並鬆開衣服用冷水擦拭，且趕快送醫 治療。 二、外傷急救： (一)、急救前應先察看是否止血及防止感染。 (二)、以消毒過之紗布敷蓋於傷口處。 (三)、止血時應確認出血顏色，以做適當之止血處理。 三、觸電急救： (一)、觸電時應儘速使用竹竿、木棒等非導電物品將電源移開。 (二)、將患者移至通風良好的地方，解開上衣仰臥，將頭抬起後用氧氣或人工呼吸 直至醫師到來。 四、骨折急救： (一)、先把骨折之肢體以正確的附木綁紮方法加以固定。 (二)、應迅速送傷患至急診室，由專科醫師診治。 五、呼吸急救： (一)、應將患者頭部後仰，以保持呼吸道暢通。 (二)、確認呼吸是否停止。 (三)、掐緊患者口鼻急吹二次人工呼吸，以確認呼吸道是否阻塞。 (四)、以每分鐘十五次心壓迫後，繼之二次快速肺充氣之呼吸，繼續至傷患自然呼 吸或獲得醫療為止。 六、心臟急救： (一)、應以食指和中指輕放於較近患者一側的頸動脈上，以確認脈搏是否消失。 (二)、實施急救時儘速將患者仰臥於較硬之平地，施以心臟體外按摩術（簡稱Ｃ.Ｐ. Ｒ）。 第 三十七 條 清洗公廁如鹽酸溶液濺及皮膚時，應立即以大量清水沖洗後送醫。 第八章 防護設備之準備，維持與使用 第 三十八 條 防護器具應放置於固定位置，不得任意移動。 第 三十九 條 作業人員領用之個人護具－反光帽、反光衣、安全帽、防塵口罩、手套、雨衣褲、安 全鞋、雨鞋等應隨時保持清潔及必要之消毒，並經常檢查保持其性能，不用時並妥為 保存。 第 四十 條 各種動力機械、車輛配置之急救箱、滅火器、駕駛員應妥為維護保管，隨時保持堪 用狀態。 第九章 事故通報報告 第 四十一 條 遇突發事故或天然災害，應依本隊所訂應變計畫之規定實施急救與搶救，並立即以最 快方式通報單位主管、安全衛生業務主管及有關人員。 第 四十二 條 發生發生下列職業災害之一者，有關人員應於八小時內通報勞動檢查機構： 一、發生死亡災害。 二、發生災害之罹災人數在三人以上。 三、發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。 四、其他經中央主管機關指定公告之災害。 第 四十三 條 發生事故時，有關人員應即到場處理，紀錄現場狀況並進行事故原因之調查及因應對 策之釐定，且完成事故報告送本隊安全衛生業務主管轉核。 第十章 其他有關安全衛生事項 第 四十四 條 本隊員工如有違反本守則者，得視情節輕重函報主管機關依法予以處分。 第 四十五 條 非本隊雇用之工作者進入本隊工作，應遵守相關規定。 第十一章 附則 第 四十六 條 本守則經本隊有關人員及會同勞工代表訂定，並報經勞動部職業安全衛生署備查後公 告實施之，修改與增訂時亦同。